# Konservering av YANMAR dieselmotorer 7,5 – 33 hk.

För att förlänga livslängden på din motor och minska risken för driftstörningar under

säsongen så kan det vara klokt att utföra regelbunden service med en ordentlig

konservering enligt nedanstående rader. Motorn får en bra chans att klara vintersäsongen, samtidigt som man med förebyggande åtgärder undviker framtida problem. Är du osäker tveka inte att anlita proffsen på din motor.

- Efterdrag topp och justera ventiler (första gången 20-50 tim.) Därefter justera ventiler 200 tim.

- Stäng bränslekranen, byt bränslefilter eller rengör vattenavskiljare, finns vattenavskiljare byt motorns finfilter.

- För att skydda insprutningssystemet kör motorn på en fetare bränsleblandning, blandningen görs lämpligen i en separat dunk som användes som tillfällig bränsletank, använd Outboard tvåtaktsolja inblandning 10%. Lossa bränsleledning mellan motor och tank så nära motorn som möjligt och lägg ner slangen i dunken. (Med YSE utan bränslepump, så måste den tillfälliga bränsletanken vara högre än motorn). Lufta vid behov,  Starta motorn och kör minst 20min. byt olja i motor och backslag-drev, använd rätt olja (se anm.) Rengör respektive byt oljefilter (även backslag där sådant förekommer). Fyll på olja till rätt nivå (se anm.) Starta motorn kontrollera att oljetryckslampan slocknar och att det inte finns något oljeläckage vid filter och ventilkåpa.

- För att skydda motorns kylsystem rekommenderas att fylla på en 50% glykolblandning, (Färskvattenkylda motorer värmeväxlaren) Tappa av kylsystemet (sjövattendelen) genom att öppna dom dräneringskranar som finns (se handboken) kontrollera så att kranen inte är igensatt, rensa med en bit järntråd.

- Stäng kranen efter avtappning. skruva av locket till vattenpumpen och tag ur impellern. montera tillbaka locket. Töm vattenlås och avgasledning genom att starta motorn och låt den gå 5-10 sek. Byt anod i sjövattendelen där sådant förekommer. Kontrollera vakumventil och byt membran. Lossa slangen från bottenintaget och böj upp slangen ovanför högsta punkten i motorns kylsystem och fixera den där (använd en tillfällig slang om originalet är för kort). Sätt i en tratt och fyll på glykolblandning långsamt tills det börjar rinna i vattenlåset (vid osäkerhet lossa kylvattenslangen vid avgaskröken).

- Demontera insprutare och spruta in några centiliter olja i cylindern, (för att skydda cylinder kolv och kolvringar) drag runt motorn några varv långsamt så att förkammaren inte far ut. Lämna in insprutare för kontroll och justering. Kontrollera packning mellan insprutare och förkammare. Återmontera insprutare, varning Efter detta moment får motorn ej köra runt, risk för vätskeslag.

- Motorer med insugsfilter, tag ur filterinsatsen och tvätta med diskmedel och varmt vatten. Sätt tillbaka filtret när det torkat.

- Anslut båtens bränsletank till motorn. öppna bränslekranen Och lufta bränslesystemet. För att slippa kondens i tanken, se till att den är fylld.

- Kontrollera att motorns gummielement är hela och att dom sitter fast i motor och bädd, Kontrollera innerlagrets kondition, fyll på olja vid behov, kontrollera även stödlagerbock, hylsrör, aktre lager, propeller och klämkoppling beträffande skador, slitage och fastsättning.

- Kontrollera slangar, anslutningar, reglage och reglagekablar med tanke på funktion, fastsättning, slitage och läckage.

- Se till att du har fräscha batterier i din båt för många bekymmersfria timmar med kyla, värme och ljus. Tänk på att batterier snabbt tappar sin kapacitet av för dålig laddning och felaktig förvaring.

- Kontrollera kablar och anslutningar avseende på korrosion och skick.

- Kontrollera generatorn, tag bort remmen och kontrollera lager (spel och missljud), byt rem om den börjar bli sliten.

- Kontrollera startpanelen, att lampor och lamphållare är hela, tag bort panelen om du inte kommer åt på baksidan, spraya lite CRC 556 på startlås och startknapp.

- Kontrollera startmotorn utifrån funktion och läckage, om det kommer in olja (från backslaget) eller dieselbränsle (från finfilter) så förkortas livslängden på startmotorn.

- Ladda batterierna och vid behov fyll på destillerat vatten.Kontrollera och ladda batterierna under vintern. Förvara batterierna kallt!

- Har du under säsongen haft problem med att strömmen inte räcker till så kan det vara ide att gå igenom ditt elsystem, kontakta oss för mer information.

Din motor är nu konserverad och får ej köras runt eller startas före avkonservering, risk för vätskeslag, (olja i cylindern). Kylsystemet är fyllt med 50% glykolblandning.

Observera! Det är viktigt att följa anvisningarna noga under avkonservering. Risk för`

vätskeslag! (Det går inte att komprimera den olja som finns i cylindern, resultatet krokig vevstake och risk för fler skador på motorn)

AVKONSERVERING

Tappa av kylsystemet genom att lägga ner slangen från vattenpumpen i ett kärl och låt glykolblandningen rinna ut anslut sedan slangen till befintlig plats. Se till att slangen ligger fri från mekanisk nötning. Öppna ventillyftarna och kör runt motorn ca 15 sekunder så att oljan som är kvar i cylindern försvinner.

OBS! Ventillyftarna måste vara i öppet läge under hela tiden motorn körs runt, risk för vätskeslag.

Kontrollera oljenivå i motor, backslag eller drev ! Motorn kan nu startas men får ej köres längre än c:a 1 minut utan kylvatten. Montera impellern i vattenpumpen, byt packningen om den ser skadad ut. OBS, vid byte av packning glöm inte att avlägsna den gamla, använd gärna lite fett på den nya packningen. Vid remdriven pump justera remspänningen på vattenpumpen.

## EFTER SJÖSÄTTNING

Starta motorn och varmkör ca 20 minuter kontrollera under tiden slangar och anslutningar så att inte läckage har uppstått. Kontrollera reglagets funktion genom att växla fram - back några gånger. Stanna motorn och kontrollera oljenivå i motor, backslag eller drev. kontrollera så att luft inte kommit in i bränslesystemet lufta vid finfiltret.